MEMORIALDESCRITIVO

QUADRA – PRAÇA DOS ESPORTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS – UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS – 01

Condições Gerais

A presente obra compreende a execução de uma quadra de esportes em concreto estruturado e cercada por alambrado metálico no Município de Pelotas, cujo lote encontra-se no endereço Praça Aratiba – Barro Duro, de propriedade da Prefeitura Municipal de Pelotas - RS (CNPJ N° 87455531000157).

A obra projetada consiste na execução de uma quadra de esportes para prática de futebol de  salão, voleibol e  basquete, iluminação pública através de pétalas e refletores, além de passeios para circulação e acessibilidade no entorno da mesma.

1.0.RELAÇÃO DOS PROJETOS

ARQUITETÔNICO

Autor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura/ CAU – A 74856-0

Projeto Estrutural DA BASE REFERENTE AO RADIER

Autores:Eng. Karen Brasil Almeida Esperança/ CREA RS – 133204

Projeto ELÉTRICO

Autores:Eng. Eletrecista Pablo Campos /CREA RS - 187904

1.1.	DISPOSITIVOS PRELIMINARES

A execução  de todos  os  serviços  contratados obedecerá,  rigorosamente,  os projetos fornecidos e  as  especificações,  que  complementam,  no  que  couber,  DEVERÁ  SER COMBINADO PREVIAMENTE ENTRE AS PARTES. Ficará a cargo da contratada, informar, com 30 dias de antecedência ao início de cada etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionárias de serviços públicos, que utilizam-se do subsolo urbano como meio de condução de suas estruturas de distribuição ou coleta (Energia elétrica, Telecomunicações, Águas, esgoto e Drenagem) para que tenham conhecimento integral do cronograma de execução da pavimentação projetada das calçadas. Tais empresas deverão interceder nestes segmentos – previamente – sanando deficiências ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a obra, não sejam necessárias intervenções destrutivas futuramente para sanar problemas decorrentes de alguma intervenção. Deverão ser revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades futuras indeferidas ou deferidas sob pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da municipalidade, que serão investidos na ideal reconstituição técnica das avarias produzidas. É também responsabilidade da Contratada o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra de primeira linha necessários ao cumprimento integral do objeto da licitação, baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de segurança, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados às obras e ou serviços, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietários.

Todos os  danos causados a Prefeitura Municipal de Pelotas – PMP ou a terceiros pela contratada deverão ser reparados à custa da mesma. Quando houver dúvidas nos projetos, nas especificações, no memorial deverão ser consultados os técnicos da Unidade de Gerenciamento de Projetos, responsáveis pela fiscalização e os projetistas para as definições finais.

Compete ao Construtor fazer prévia visita ao  local da obra para proceder minucioso exame  das  condições  locais, averiguar  os  serviços e material a  empregar.  Qualquer dúvida ou  irregularidade observada nos projetos ou especificações   deverá   ser previamente esclarecida coma UGP e/ou autor do projeto.

No intuito de tomar todas as precauções necessárias e evitar a ocorrência de acidentes na obra, informamos que, durante a execução dos trabalhos deverá ser rigorosamente observada  “Norma Regulamentadora do  Ministério do  Trabalho”  “(NR -18  Obras de Construção, Demolição e Reparos)”.

1.1.1.	FISCALIZAÇÃO

A Administração fiscalizará obrigatoriamente a execução das obras ou serviços contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observados os projetos, especificações e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalização será feita por pessoal credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Unidade de Gerenciamento de Projetos.

Quando houver dúvidas ou necessidade de informações complementares nos projetos, nos quantitativos ou no memorial deverá ser consultada a Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP) através da fiscalização para as definições finais.

1.1.2.	RESPONSABILIDADES

Fica reservada à Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso nesse memorial e que não seja definido em outros documentos contratuais, como o próprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da Fiscalização. A omissão de qualquer procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

É responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra de primeira linha necessária ao cumprimento integral do objeto da licitação, baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos.

A CONTRATADA também deverá se responsabilizar pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas de segurança, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc..

A empreiteira deverá tomar providências para evitar que seus serviços prejudiquem benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Município ou a terceiros. Todas as benfeitorias atingidas tais como pavimentos, redes de infra-estrutura, etc., deverão ser integralmente reconstituídas ao seu estado inicial.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do contrato, dos projetos, das especificações técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou não neste memorial. A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Município, Estado e na União.

É da máxima importância, que o Engenheiro Residente e ou Responsável Técnico promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados envolvidos nos serviços, durante todas as fases de organização e construção. A coordenação deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e da previsão. Não serão toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à melhor técnica preconizada para os serviços objetos desta licitação.

Ficará a cargo da CONTRATADA informar com 30 dias de antecedência ao início de cada etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionárias de serviços públicos que se utilizam do subsolo urbano como meio de condução de suas estruturas de distribuição ou coleta (Energia Elétrica, Telecomunicações, TV a cabo, Água, Esgoto e Drenagem) para que tenham conhecimento integral do cronograma de execução.

Pelo contratado:

- As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

- As falhas nos serviços de terceiros, não sujeitos à sua ingerência;

- As consultas à fiscalização;

- As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

- Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

- As respostas às interpelações da fiscalização;

- A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço;

- Outros fatos que, a juízo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela fiscalização:

- Atestação da veracidade de registros feitos pelo contratado;

- Juízo formado sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;

- Observações cabíveis a propósito dos lançamentos do contratado no diário de obra;

- Soluções às consultas lançadas ou formuladas pelo contratado, com correspondência simultânea para a autoridade superior;

- Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

- Determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;

Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalização, caberá ao contratado o fornecimento e manutenção de um diário de obra, permanentemente disponível no local da obra ou serviço.  Serão obrigatoriamente registrados no diário de obra.

Concluída a obra, a CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE os desenhos atualizados as-built de quaisquer elementos ou instalações da obra que, por motivos diversos, tenham sofrido modificação no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos submetidos a parecer da Fiscalização e do Gerente do Contrato, deverão ser entregues digitalizados e impressos.

IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – 02

Diversos

2.1.     A instalação provisória elétrica da obra correrá por conta da Empreiteira.

2.2.	A marcação da obra deverá ser executada em terreno limpo e livre de qualquer objeto estranho à obra, nas medidas e esquadros especificados no projeto arquitetônico, o   marco   referencial   para marcação da obra   será seus recuos frontal e lateral, delimitados em planta baixa.

2.3.	O lote que abrigará a quadra será circundado por um tapume de 2,20m de altura, feito em chapas de compensado, com 6 mm de espessura. Este será fixado em estrutura de escoras de eucalipto por pontaletes e travessas com espaçamento proporcional ao seu diâmetro.

OBS:

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Serão fornecidas pelo construtor, no entanto, será exigido pela fiscalização o uso de todos os equipamentos de segurança nos termos da legislação vigente (capacete, luvas, botas etc).

QUADRO EFETIVO DA OBRA

Fornecido e de responsabilidade do Construtor.

2.4.     A instalação provisória de água para uso da obra, assim como o sanitário dos funcionários correrá por conta da Empreiteira.

2.5.      Será instalado no local uma placa indicativa da obra, confeccionada em chapa galvanizada nº 22, medindo 2,00 x 1,25m , conforme modelo especificado pela Caixa Econômica Federal.

Figura 01: Modelo de placa - CEF

Dimensões:

Área total: proporção de 8y x5y.

Dimensões mínimas:

2m x 1,25m

nota: a placa deve possuir tamanho adequado para visualização no canteiro de obra.

Área da marca do Governo Federal (A):

- cor de fundo: Branca

Área do nome da obra (B):

- cor de fundo: verde – pantone 576

- fonte: VerdanaBold, caixa mista

- cor da fonte: Branca

Área de informações da obra (C):

- cor de fundo: verde – pantone 7483

- fonte: Verdana Bold e Regular, caixa mista

- cor da fonte: amarela – pantone 107 e branca

- entrelinhas: 1,2

- espaço entre letras: 0

Áreas das assinaturas (D):

- cor de fundo: Branca

2.6.  Durante o período de obra, deverá estar presentes no local da intervenção para segurança diária um segurança, de forma a atender todo perímetro do local. Para atender a necessidade exigida, de acordo com o local deverá estar presente na obra de domingo a domingo das 23 horas ás 7 horas.

2.7.  É obrigatória a presença de responsável técnico pela obra presente no local por no mínimo 6 horas por semana. O mesmo deverá assinar os diários de obra e estar presente durante o período de execução da mesma, se responsabilizando pelo andamento das obras através da empresa vencedora da Tomada de Preço 09/2014.

MOVIMENTO DE CARGA E SERVIÇOS CORRELATOS – 03

Escavações e aterros

3.1	TIPO: Escavações

3.1.1.	EXECUÇÃO:

As escavações incluem a  remoção  da  camada  de  solo,  remoção  de  grama, árvores e arbustos, o carregamento e o transporte e deposição em áreas de bota fora, (fora da área da obra) em áreas que atendam as exigências do Município e dos  Órgãos  Ambientais.

Deverão permanecer, no local das obras somente o material  indicado e  selecionado para os re-aterros, para o preenchimento manual de cavas e para o radier, bem  como para  os aterros manuais necessários para o nivelamento do contra-piso.

Toda a área do prédio deverá ser escavada até a profundidade necessária para a execução dos passeios e posterior também escavação para execução do radier na altura de 30 cm.

As escavações deverão ser feitas com equipamentos mecânicos.

3.1.2.	APLICAÇÃO:

3.1.2.1.	Escavações externas do terreno na área de execução da quadra.

3.1.2.2.	Escavações das cavas necessárias para construção dos passeios, meios fios, tapume de obra, blocos de sustentação do alambrado metálico, postes de iluminação e tapume de obra.

3.2.	RETIRADADE CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO

3.2.1.	Todo o entulho e caliça  resultantes das obras – bota-fora,deverão   ser depositados externamente ao pátio em contêineres ou caçambas metálicas, devidamente de acordo a  legislação municipal, e depois de  carregado deverá  ser transportado para  local que atenda  às exigências da municipalidade conforme demonstrado em planta.

Todo o material escavado e caliça resultante da obra deverão ser transportados ou espalhados mecanicamente (Praça Aratiba) em área a ser especificada pela fiscalização. O espalhamento não ultrapassará uma altura de 10cm. O transporte das outras áreas será feito até o bota-fora credenciado, localizado na Estrada dos Maricás – Bairro Sanga Funda – Pelotas/RS. As distâncias consideradas entre os locais das escavações e o bota-fora considerado são as seguintes:

Figura 02 - Pr. Aratiba - Bota Fora: 21,2Km

REVESTIMENTO DE PISOS - 04

Circulações e passeios

4.1. Pavimentação de passeios e circulações

4.2.  TIPO: Piso em concreto 12 Mpa

O piso de das áreas de circulação receberá acabamento liso desempenado no próprio concreto, com espessura de 7 cm. Modular a pavimentação em 1,20metros, com processo de concretagem com junta em madeira. Este elemento deverá ser construído de forma a não apresentar fissuras e apresentar inclinação tal qual propicie o escoamento natural das águas das chuvas em direção a área gramada.

APLICAÇÃO:

Nas calçadas e circulações propostas ao redor da quadra e cercado.

4.3. TIPO: Meio-fio – moldado “in loco”

Os meios-fios moldados “in loco” com emprego de formas comuns seguem as seguintes etapas:

- Escavação no bordo do passeio existente, obedecendo os alinhamentos, cotas e dimensões do projeto. O meio fio proposta deverá servir como elemento de contenção e transição entre o pavimento existente e o passeio em concreto proposto. Ambos devem possuir a mesma cota, não apresentando diferença de níveis entre os dois tipos de piso.

- Instalação de formas na parte anterior e posterior.

- Lançamento e vibração do concreto.

- Retirada das formas.

OBS: As peças devem ter no máximo 1,00m de comprimento, devendo esta dimensão ser reduzida nos trechos em curva;

Espessura: 15 cm

Altura: de forma a proporcionar o perfeito encontro e travamento entre os diferentes tipos de pavimento.

4.4. TIPO: Ladrilho Hidráulico (piso tátil e direcional)

Para as áreas externas, os pisos hidráulicos direcionais e de alerta deverão possuir características  antiderrapantes,  alta  resistência  ao  desgaste,  com superfície  de  relevos  lineares  ou  tronco-cônicos  regularmente  dispostos  com  as medidas,  distâncias  e disposições conforme a norma NBR 9050 e deverão ser aplicados com argamassa colante de forma a não apresentarem trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de deformidade proveniente de sua instalação.

Dimensão: 20 cm x 20 cm

Espessura: 20 mm

A modulação  dos  pisos  deve  garantir  a  continuidade  de  textura  e  padrão  de  informação,  as  placas deverão  ser  contrastantes  com  o  piso  adjacente,  podendo  ser  sobrepostas  ou  integradas  ao mesmo, respeitando as seguintes condições:

- O piso deve estar nivelado para receber as placas hidráulicas, respeitando as medidas das  mesmas  para  que  não  forme  desnível.  Devem ser  fixadas  com  argamassa.

APLICAÇÃO:

Nos espaços indicados no projeto arquitetônico.

EXECUÇÃO DE RADIER – 05

Quadra Esportiva

5.1.	Escavação, carga transporte / Caminhão Basculante

5.1.1.	EXECUÇÃO:

As escavações incluem a  remoção  da  camada  de  solo onde será executado o radier.

Deverão permanecer, no local das obras somente o material indicado e selecionado para os re-aterros, para o preenchimento manual de cavas e para o radier, bem  como para  os aterros manuais necessários para sustentação dos postes e alambrado metálico.

Toda a área do radier deverá ser escavada até a profundidade necessária para a execução do mesmo conforme altura especificada em projeto de 25,00 cm.

As escavações deverão ser feitas com equipamentos mecânicos.

5.1.2.	APLICAÇÃO:

5.1.2.1.	Escavações dentro da área de execução do radier.

5.2.	Espalhamento mecanizado de material de primeira categoria.

Após a escavação deverá ser feito o nivelamento e regularização do terreno, onde será assentado uma base de areião limpo e consecutivamente instalada lona plástica para assentado de lastro de pedra britada apiloada com 10,00 cm de espessura, sobre o qual deverá ser executado o piso de concreto estrutural.

5.3.	Camada Drenante de areia

Após a escavação e espalhamento e nivelamento do terreno deverá ser assentado uma base de areião limpo e seco, livre de sujeira e possuindo granulometria regular.

5.4.	Fornecimento e instalação de lona Plástica Preta para Impermeabilização

Assentamento de lona plástica para impermeabilização do solo, logo após executar assentamento do lastro de pedra britada. A lona deverá possui espessura mínima de 150Micras. A mesma não poderá ser rasgada ou sofrer com o manuseio e/ou eventual corte no local da obra, estando seca e limpa para proporcionar um perfeito assentamento e cobertura total da área em questão.

5.5.	Lastro de Brita (espessura 10cm)

Após assentamento de lona plástica, o espaço destinado a execução do radier estruturado deverá receber uma camada de pedra britada apiloada com 10,00 cm de espessura. Esta camada deverá estar igualmente nivelada.

5.6.	Forma de tábua para concreto em fundação sem reaproveitamento

As madeiras a serem utilizadas para confecção das formas de concreto não poderão estar empenadas e/o apresentar falhas no seu veio. Estas devem estar livres de imperfeições para garantir a perfeita montagem das mesmas.

5.7.	Ferragens – Armação de aço CA-50 ø8.00 e ø5.00

Este item refere-se a ferragem proposta em projeto estrutural para execução do radier estruturado, assim como o corte, dobra e locação destas ferragens.

Será adotado o sistema de Radier, o solo possui alta capacidade de compactação e nivelamento natural do terreno. Serão utilizados aço ø8mm e ø5mm para as ferragens determinadas em projeto estrutural – prancha 05/05. O radier deverá obedecer a altura mínima de 25 cm de forma a atender as especificações de 3cm de cobrimento mínimo para a armadura projetada.

MATERIAIS E DURABILIDADE

- A classe de agressividade ambiental usada é a CAA II, de acordo com exigências da tabela 6.1 da NBR6118/03. Para esta CAA, segundo tabela 7.1 da norma, recomenda-se o uso de concreto C25 (fck = 25 MPa).

- Para as armaduras da edificação, adotou-se aço CA-50. Em todas as barras, assegurou-se que o cobrimento  de 3cm para todos os elementos.

- Considera-se para o concreto armado, peso específico (γ) de valor 25 kN/m³, para concreto

simples e argamassa de contrapiso γ = 24 kN/m³.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pigmentação: Natural

Dimensões: 30,00 x 17,00m obedecendo às fôrmas do projeto estrutural.

Espessura: 25,0 cm de espessura.

Acabamento: Lixado, resinado e lustrado.

EXECUÇÃO

Deverá, ser moldado no local, seguindo as recomendações do fabricante e mão – de - obra especializada, sempre atentando as especificações do projeto estrutural. O Radier terá altura de 25,0 cm e largura correspondente à dimensão da quadra esportiva, a qual será envolvida por fechamento metálico e calçada em concreto.

APLICAÇÃO:

Quadra Esportiva. Mesma área onde deverá ser aplicada a pintura (30,00 x 17,00m).

5.9. Concreto Usinado Bombeado 25Mpa, inclusive lançamento e adensamento

Após o nivelamento e regularização do terreno natural, onde será assentado uma base de areião limpo e consecutivamente instalada lona plástica para assentado de lastro de pedra britada apiloada com  10,00 cm de espessura, sobre o qual deverá ser executado o piso de concreto estrutural bombeado, fck 25 Mpa, incluso selante elástico a base de poliuretano. Toda a base em concreto deverá possuir uma espessura final de 25,0 cm. O traço do concreto para execução do Radier deverá ser definido em função da qualidade dos materiais disponíveis na região, de modo a obter uma resistência de 25Mpa aos 28 dias.

O piso da quadra, onde deverá ser a área de jogos será polido mecanicamente com acabadora, de forma que apresente um resultado final uniforme na textura e coloração sem saliências e trincas. É de responsabilidade da empresa executora do piso atingir a plasticidade do concreto necessária para o polimento com a acabadora.

Após 8 horas do final da execução do piso deverá ser feito o seu corte com máquina de corte com serra disco para pisos de concreto (disco diamantado seco) na altura de ¼ da altura do piso, nos dois sentidos, cortes formando quadros de no máximo 2,00m x 2,00m. As juntas deverão ser seladas com selante a base de poliuretano na mesma cor do concreto executado a fim de permitir o perfeito nivelamento do piso para prática das atividades a que se destina.

5.10.	Máquina de Cortar Concreto com motor a gasolina 10HP

Após 08 horas do final da execução do piso em concreto (Radier), deverá ser feito com serra para concreto em disco diamantado seco na altura de ¼ da altura do piso acabado, nos dois sentidos, cortes formando quadros de no mínimo 2,00 x 2,00m.

Para garantir a perfeita execução do serviço é indispensável que seja utilizado o maquinário especificado. Não serão aceitos maquinários alternativos para execução deste item de forma a garantir a regularidade dos cortes. Estes cortes deverão estar alinhados nos dois sentidos. As juntas deverão apresentar no máximo 10mm de espessura e 10mm de profundidade, sendo a distância entre juntas de 2,00 metros.

5.11.	Desempenadeira Elétrica

Desempenadeira Elétrica para acabamento do radier estruturado.

A alisadora de concreto permite o acabamento de superfícies concretadas, onde sua utilização garante um melhor acabamento possibilitando melhor qualidade da superfície dos pisos que poderá permanecer exposto, após aplicação de resina acrílica por um período maior.

Importante verificar a dureza do concreto antes do alisamento, pois o mesmo deverá estar completamente seco.

Com a alisadora deverá ser cobrida toda a área de concreto, para isso deverão ser feitos caminhos em linha reta de um lado a outro, iniciando rodando sobre o piso da parte superior do espaço para a parte inferior. Ao fazer isso, círculos aparecerão. Ao chegar na extremidade do piso e começar a voltar, ultrapasse as bordas desses círculos com a alisadora, para cobrir toda a área. Os círculos serão removidos durante essa segunda passagem, feita da mesma forma que a primeira, exceto que a alisadora deverá ser passada da esquerda para a direita em vez de para cima para baixo. Dessa forma, os círculos desaparecerão, uma vez que forem feitos em ambas as direções.

5.12.	Selante a base de Poliuretano Sikaflex

O enchimento das juntas deverá ser executado com selante a base de poliuretano do tipo mastic ou frio e só deverá ser aplicado quando terminada a cura e endureciemnto do concreto, a fim de evitar eventuais trincas ou fissuras decorrentes do assentamento e cura do material.

Os sulcos das juntas, após recortados deverão estar limpos e completamente secos para a aplicação do selante. Para limpeza destas juntas deverão ser utilizadas vassouras de fios duros e/ou jatos de ar comprimido.

A aplicação do selante deverá ser feita de forma cuidadosa, sem respingar a superfície e em quantidade suficiente para preencher os sulcos por completo evitando seu transbordamento.

CONSUMO

O cálculo deve se basear nos dados técnicos, conforme especificações de junta, ou seja, para as juntas propostas em projeto de 2,00x2,00m, as mesmas devem possuir largura de 10mm e profundidade de 10mm.

5.13.	Aplicação de Resina Acrílica

A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de óleo, graxa, desmoldante, manchas de óleo e graxas e/ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do material.
Sobre a superfície horizontal úmida, executar a regularização com caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de água, ou seja, a área gramada.

Deverá ser aplicada tinta de acabamento monocomponente à base de resina acrílica modificada. A resina acrílica a ser aplicada no piso de concreto da quadra esportiva deverá possibilitar a demarcação e ou pintura do concreto, proporcionando boa dureza, flexibilidade  e resistência ao grande circulação de pessoas assim como ao intemperismo.

Este material não deverá ser aplicado quando a umidade do ar exceder 85%. Antes de aplicar o mesmo sobre o concreto deverá ser verificada a umidade residual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pigmentação: Natural

Dimensões: 30,00 x 17,00m (de forma a atingir toda área da quadra esportiva)

Acabamento: Fosco

Diluição:  Até 15% em volume. Poderá variar dependendo das condições ambientais e método de aplicação.

EXECUÇÃO

O piso deverá estar limpo, seco e livre de contaminantes óleo, graxas nas regiões demarcadas para pintura das faixas de demarcação.

APLICAÇÃO:

Quadra Esportiva. Mesma área onde deverá ser aplicada a pintura (30,00 x 17,00m).

PINTURA DA QUADRA – 06

Especificações

6.1.	TIPO: Demarcação com tinta acrílica para pisos e faixas em quadras esportivas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo: Pintura acrílica para quadras esportivas.

- Cor: Conforme Projeto e normas esportivas. As cores deverão ser branca para demarcação das faixas limítrofes de cada atividade, azul para cobertura total da área de quadra e amarela para demarcação de áreas, arcos e circunferências, conforme Normas Esportivas.

APLICAÇÃO:

– No piso da quadra para demarcação das modalidades esportivas;

As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura que irão receber.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. Cada demão de tinta, só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, observando-se um intervalo de tempo mínimo de 24 horas entre demãos ou conforme especificação do fabricante da tinta.

Deverão ser tomados cuidados especiais para evitar respingos e salpicaduras de tinta em locais que não deverão receber tinta, utilizando-se de lonas, fitas e proteções adequadas ao perfeito cobrimento das superfícies.

Antes da execução de qualquer pintura, será submetida a fiscalização uma amostra com dimensões mínimas de 50cm por 100cm, sob iluminação semelhante e em superfície idêntica do local a que se destina.

TIPO: apropriada para cobrimento de quadras poliesportivas em concreto ou cimento polido.

FLOREIRAS EM ALVENARIA – 07

Especificações

7.1.	TIPO: De tijolos cerâmicos furados

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo: Os canteiros ou floreiras deverão ser construídos conforme dimensões do projeto arquitetônico e todos possuindo 0,40m de altura. Deverão ser chapiscados, impermeabilizados e rebocados de forma a receberem o cobrimento com terra vegetal e posterior plantio da vegetação proposta.

- Cor: Deverá possuir acabamento em pintura PVA na cor Branco Neve sobre o reboco regularizado.

APLICAÇÃO:

- Nos três canteiros de alvenaria propostos em projeto arquitetônico.

As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura que irão receber.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. Cada demão de tinta, só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, observando-se um intervalo de tempo mínimo de 24 horas entre demãos ou conforme especificação do fabricante da tinta.

ALAMBRADO METÁLICO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS – 08

Telas Metálicas para fechamento

8.1.    TIPO: Alambrado Metálico estruturado por tubos de aço galvanizado, DIM 2440, diâmetro 2”, com tela de arame galvanizado, fio galvanizado 14BWG e malha quadrada de 5x5cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura para Alambrado Metálico

APLICAÇÃO:

Deverá ser aplicado no fechamento da quadra. O local de aplicação do alambrado será em todo perímetro da quadra, de forma a propiciar seu perfeito fechamento e acesso através de seus 03 portões propostos em projeto. O alambrado deverá ser sustentado através de colunas metálicas do tipo tubulares com diâmetro de 2” e galvanizadas, assim como as telas para fechamento com fio galvanizado 14BWG e malha quadrada de 5x5cm respeitando os espaçamentos da estrutura especificados em projeto arquitetônico.

VANTAGENS: 
O material escolhido é usualmente utilizado no fechamento de quadras poliesportivas devido a sua fácil manutenção e instalação de forma que o mesmo atende perfeitamente a proposta de fechamento a qual se destina a quadra esportiva. Os materiais utilizados deverão atender os requisitos de durabilidade e manutenção para tal produto e o uso a que se destina.

O fechamento em alambrado metálico, possuirá a dimensão de 33,10 x 20,10m.

8.2.    TIPO: Portão tela de arame com moldura de aço e duas folhas de abrir – incluso ferragens

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Fornecidos em kits completos incluindo requadro metálico, folha(s) preenchida(s) com malha quadrada 5x5cm em arame galvanizado 14BWG com sistema de articulação com fechadura, conforme as aberturas especificadas em projeto.

KIT BÁSICO-MATERIAIS ESPORTIVOS- 09

Goleiras, traves e redes

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Deverão  ser  instalados  equipamentos  esportivos   metálicos   para  a  prática  de futebol de salão e vôlei. Também deverão ser instaladas tabelas  de  basquete  com  suporte  metálico fixo atrás das goleiras,   todo   o   material   deverá   estar   devidamente   pintado   com   acabamento compatível  com  o  material  o  qual  foi  confeccionado.  Todos  os  elementos  deverão obedecer as normas e dimensões esportivas oficiais.

09.1. Equipamentos de Futsal

Instalar na quadra conjunto de traves pintadas na cor branca próprias para prática de futsal, assim como suas respectivas redes de Nylon 2mm.  A marcação da quadra de futsal possuirá dimensões reais de 30,00 x 17,00m com área de escape igual a 1,55 metros. Não devem ser fixadas no piso, sendo passíveis de remoção quando do uso da quadra de basquete, onde terá um tubo de 3”, fixado dentro de base no piso, com tampa removível.

09.2. Equipamentos de Vôlei

Instalar na quadra conjunto de traves com altura de 2,55m para prática de Vôlei e respectivas redes de Nylon 2mm. A marcação da quadra de vôlei possuirá dimensões reais de 18,00 x 9,00m.

09.3. Equipamentos de Basquete

Instalar na quadra par de tabelas de compensado naval 1,80 x 1,20m com aros de metal e respectivas redes para prática de Basquete. A marcação da quadra de basquete possuirá dimensões reais de 28,00 x 15,00m.

CORRIMÃO – 10

Guarda corpo com corrimão

10.1.    TIPO: Guarda corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado ø4,5 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Duas unidades de corrimão simples em tubo de aço galvanizado, ø 4,5cm com pintura em tinta protetora com acabamento alumínio.

- Prolongamento: Os corrimãos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm antes do início e após o término da rampa ou sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão.

As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou

justapostas  ao piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem protuberâncias.

APLICAÇÃO:

Altura: Na rampa, os corrimãos laterais devem ser instalados a duas

alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos da geratriz superior, conforme item 6.7.1.6 da

NBR 9050/2004.

10.2.    TIPO: Pintura com tinta protetora acabamento alumínio – 2 demãos sobre superfície metaliza

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – 11

  - Generalidades

O projeto de INSTALAÇÃO ELÉTRICA foi elaborado com base nas plantas e informações recebidas do projeto básico de arquitetura, as Normas Brasileiras, os regulamentos das Companhias Concessionárias de Energia, bem como as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e produtos empregados.

Na ausência ou insuficiência de Normas Brasileiras, foram aplicadas Normas Internacionais (IEC).

Este Memorial Descritivo faz parte integrante do projeto e tem o objetivo de orientar e complementar o contido no projeto específico, visando assim o perfeito entendimento das instalações elétricas projetadas.

  - Obrigações da contratada

A firma Contratada fornecerá os materiais e a mão de obra e todas as ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos serviços, de acordo com as Normas Brasileiras e, outras normas aplicáveis, seguindo fielmente as indicações do projeto.

Quando houver necessidade comprovada de modificações, em conseqüência das condições locais e, após a devida autorização do Contratante e do Projetista, tais modificações deverão ser indicadas nos desenhos específicos (AS BUILT) que no final da obra deverão ser entregues ao Contratante para seus arquivos.

Quaisquer serviços executados com mão de obra ou materiais inadequados e, em desacordo com o projeto, deverão ser refeitos pelo Instalador sem quaisquer ônus para o Contratante.

Durante a execução, deverá ser comunicado ao Eng. Fiscal qualquer divergência encontrada entre o projeto de instalações e os demais projetos de execução, com a finalidade de definir a solução a ser adotada.

Cuidado especial deverá ser tomado no que se refere ao valor da resistência de aterramento, devendo ser observadas Normas da ABNT.

A Contratada deverá garantir as instalações e os materiais por ela fornecidos, pelo prazo mínimo de doze meses, durante o qual substituirá os materiais ou as instalações defeituosas, ressalvando-se os casos decorrentes da má conservação ou o uso inadequado das instalações e aparelhos.

  - Documentos Aplicáveis

NBR-5410/04	- Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

NBR-6808/81 - Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensão;

(IEC 60227-3)	- Fios e Cabos com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila para tensões até 750 V - sem cobertura

(IEC 60228)	- Condutores de cobre para cabos isolados - Padronização;

NBR-7285	- Cabos de potência com isolação sólida extrudada de polietileno – termofixo para tensões de 0,6/1 KV - sem cobertura - Especificação;

  - Descrição do Projeto

O Ramal de Entrada chegará ao quadro de medição instalado no poste duplo T existente em cabos isolados de cobre em PVC, 1KV, 70ºC, encordoamento classe 2, seção 4#10mm². A proteção geral no quadro de medição será de 30A, tripolar, com DPS de 20kA. A tensão elétrica será atendida em 380V.

    - Fiação

Para alimentação dos postes de iluminação, sairá um circuito trifásico de bitola 6mm² do quadro de medição até cada caixa de passagem subterrânea. Os cabos serão 0,6/1kV antiflan.

    - Iluminação

Serão dois tipos de postes de iluminação:

- Poste 9m com Luminária fechada para poste 3 pétalas para lâmpada de vapor metálico 4000w, com reator de uso externo 220v/400w individual por lâmpada e relé fotoelétrico 220V/1000W.

- Poste 9m com cruzeta metálica e suportes para 3 refletores de iluminação 400W Vapor Metálico com reator de uso externo 220v/400w individual por lâmpada e relé fotoelétrico 220V/1000W.

Ex de poste de iluminação das quadras, conforme imagem abaixo:

Imagem 04: Poste de iluminação da quadra

    - Eletrodutos

Toda alimentação dos postes de iluminação deverá ser subterrânea através de eletroduto de PVC 25mm tipo Kanalex.

    - Poste de derivação (tomada de energia)

A entrada de energia deverá partir do poste da CEEE localizado de identificação número 1 na planta elétrica.

O medidor deverá ser padrão CEEE de policarbonato com lente e deverá ser instalado no poste duplo T existente. O disjuntor geral será trifásico 3x30A 20kA.

    - Remoção de postes

Deverão ser removidos os postes e acessórios com identificação na planta de nº 2, 3 e 4, respectivamente com as identificações pela concessionária: 500064, 500065 e 500066.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - 12

Limpeza Final

12.1. Limpeza Permanente e Final

EXECUÇÃO:

Limpeza  Permanente  -  A  obra  deverá  ser  mantida  limpa  e  livre  de  entulhos, devendo  ser  removidos  do  local,  diariamente,  todos  os  detritos,  embalagens  e demais elementos não necessários aos serviços.

No término da obra , deverá ser feita uma limpeza geral final, de modo  que a obra fique em condições de imediata utilização.

Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros, revestimentos,  etc.,  ficando  o  CONSTRUTOR  obrigado  a  efetuar  os arremates eventualmente solicitados pelos membros da fiscalização, lotados na Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP.

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos.

Todas as alvenarias, pavimentações, revestimentos, azulejos, vidros e aparelhos serão limpos.

As  pavimentações  e  revestimentos  de  pedra  serão  polidos  em  definitivo  e lustrados.

As superfícies em madeira serão, quando for o caso, lustradas ou enceradas em definitivo.

Todas as manchas de salpico e tintas serão cuidadosamente removidos, dando especial atenção à perfeita execução desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

APLICAÇÃO: Em toda a área de Intervenção atingida pela obra.

12.2. Plantio de Vegetação

Será adotado o plantio de mudas de Extremosa com altura superior a 2,00m. Esta vegetação deverá ser plantada em cavas de 0,80 x 0,80m e receber cobertura de terra vegetal de 20 cm, conforme especificado em projeto.

Serão plantadas 38 unidades da espécie Extremosa e 25,39 metros de cerca viva tipo arbusto com alturas entre 50 e 100 cm.

Imagem 05: Extremosa

APLICAÇÃO: Nas áreas especificadas em projeto constantes na prancha 03/06.

Eng. Karen Brasil de Almeida Esperança

Responsável Técnica CREA – 133204

Unidade de Gerenciamento de Projetos

Arq. Kaiser Garcia Fontoura

Responsável Técnico CAU – A74856-0

Unidade de Gerenciamento de Projetos

| INDICE - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO - MOVIMENTO DE CARGA - REVESTIMENTO DE PISO - EXECUÇÃO DE RADIER - PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA - FLOREIRAS EM ALVENARIA - ALAMBRADO METÁLICO - KIT BÁSICO – MATERIAIS ESPORTIVOS - CORRIMÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |
| --- | --- |